Subscribe to DeepL Pro to edit this document.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

- Melyik tervezési jellemző korlátozza a hiba-tartomány méretét egy vállalati hálózatban?

- olyan vállalati berendezések beszerzése, amelyeket nagy forgalomra terveztek

- redundáns tápegységek telepítése

- összevonott mag kialakítás használata

- az épületi kapcsolóblokk-megközelítés alkalmazása

2. Mely két beállítást kell módosítania a hálózati rendszergazdának az útválasztón a jelszó-visszaállításhoz? (Válasszon kettőt.)

- a rendszerképfájl

- az NVRAM fájlrendszer

- a konfigurációs regiszter értéke

- az indítási konfigurációs fájl

- a rendszer-ROM

3. Milyen típusú hálózat használ egy közös infrastruktúrát a hang-, adat- és videójelek továbbítására?

- határok nélküli

- konvergens

- kezelett

- kapcsolt

4. Melyek a privát IP-címek és a NAT használatának három előnye? (Válasszon ki hármat.)

- elrejti a magán LAN-címeket az internethez csatlakozó külső eszközök elől

- lehetővé teszi a LAN bővítését további nyilvános IP-címek nélkül

- csökkenti az ügyfelek útválasztóinak CPU-terhelését

- több nyilvános IP-címet hoz létre

- javítja az internethez csatlakozó útválasztó teljesítményét

- megtakarítja a regisztrált nyilvános IP-címeket

5. Melyik két forgatókönyv példa a távoli hozzáférésű VPN-ekre? (Válasszon kettőt.)

- Egy nagy fióktelep összes felhasználója egyetlen VPN-kapcsolaton keresztül érheti el a vállalati erőforrásokat.

- Egy három alkalmazottat foglalkoztató kis fióktelep rendelkezik egy Cisco ASA készülékkel, amelyet a központi irodával való VPN-kapcsolat létrehozására használnak.

- Egy játékgyártó állandó VPN-kapcsolattal rendelkezik az egyik alkatrész-beszállítójához.

- Egy mobil értékesítő egy szálloda internetkapcsolatán keresztül csatlakozik a vállalati hálózathoz.

- Egy otthonról dolgozó alkalmazott laptopján VPN-kliens szoftvert használ, hogy csatlakozzon a vállalati hálózathoz.

6. Melyek a felhőalapú számítástechnika három előnye? (Válasszon ki hármat.)

- A végfelhasználói kliensek segítségével a feladatok jelentős részét, az adatok előfeldolgozását és tárolását végzi.

- Nyílt forráskódú szoftvert használ nagy adathalmazok elosztott feldolgozásához.

- A szervezet informatikai működését racionalizálja azzal, hogy kizárólag a szükséges szolgáltatásokra fizet elő.

- Lehetővé teszi a szervezeti adatokhoz való hozzáférést bárhol és bármikor.

- A minták és összefüggések feltárásával értelmes információkká alakítja a nyers adatokat.

- Kiküszöböli vagy csökkenti a helyszíni IT-berendezések, karbantartás és menedzsment iránti igényt.

7. Mi jellemzi az egyterületes OSPF-hálózatot?

- Minden útválasztó egy közös továbbítási adatbázist használ.

- Minden útválasztónak ugyanaz a szomszédtáblája van.

- Minden útválasztó a gerinchálózati területen található.

- Minden útválasztó ugyanazzal az útválasztási táblával rendelkezik.

8. Mi az a WAN?

- olyan hálózati infrastruktúra, amely egy korlátozott fizikai területet, például egy várost fed le

- olyan hálózati infrastruktúra, amely nagy földrajzi területen biztosít hozzáférést más hálózatokhoz

- olyan hálózati infrastruktúra, amely egy kis földrajzi területen biztosít hozzáférést

- olyan hálózati infrastruktúra, amelyet adatok tárolására, lekérésére és replikálására terveztek

9. Egy hálózati rendszergazdát bíztak meg egy katasztrófa-helyreállítási terv kidolgozásával. A terv részeként a rendszergazda egy tartalék helyszínt keres a vállalati szervereken tárolt összes adat számára. Melyik szolgáltatás vagy technológia felelne meg ennek a követelménynek?

- adatközpont

- virtualizáció

- dedikált szerverek

- szoftveralapú hálózat

10. Milyen típusú OSPF-csomagot használ egy útválasztó a szomszédos útválasztók felderítésére és a szomszédsági kapcsolat létrehozására?

- linkállapot-frissítés

- hello

- adatbázis-leírás

- linkállapot-kérés

11. Melyik két állítás jellemzi a vírusokat? (Válasszon kettőt.)

- A vírus rendelkezik kihasználható sebezhetőséggel, terjedési mechanizmussal és hasznos terheléssel.

- Egy vírus szunnyadó állapotban lehet, majd egy meghatározott időpontban vagy dátumon aktiválódhat.

- A vírus érzékeny adatokat, például jelszavakat szolgáltat a támadónak.

- A vírus a hálózatok sebezhetőségeit önállóan kihasználva szaporodik.

- A vírusok általában a végfelhasználó aktiválását igénylik.

12. Melyik nyilvános WAN-hozzáférési technológia használ réz telefonvonalakat ahhoz, hogy hozzáférést biztosítson az előfizetőknek, akiket egyetlen T3-kapcsolatba multiplexelnek?

- ISDN

- DSL

- kábel

- betárcsázás

13. Egy ügyfélnek olyan nagyvárosi WAN-kapcsolatra van szüksége, amely nagy sebességű, dedikált sávszélességet biztosít két telephely között. Melyik típusú WAN-kapcsolat felelne meg leginkább ennek az igénynek?

- csomagkapcsolt hálózat

- Ethernet WAN

- vonalkapcsolt hálózat

- MPLS

14. Egy vállalat szerződést kötött egy hálózatbiztonsági céggel, hogy segítsen azonosítani a vállalati hálózat sebezhető pontjait. A cég egy csapatot küld a vállalati hálózat behatolási tesztjeinek elvégzésére. Miért használna a csapat hibakeresőket?

- hogy felderítse a fájlokban és könyvtárakban elhelyezett eszközöket, amelyek távoli hozzáférést és irányítást biztosítanak a támadóknak egy számítógép vagy hálózat felett

- bináris fájlok visszafejtésére exploitok írásakor és rosszindulatú programok elemzésekor

- speciálisan kialakított operációs rendszerek beszerzésére, amelyekre a hackeléshez optimalizált eszközök előre telepítve vannak

- hogy felismerje a hackelés vagy a rosszindulatú szoftverek jelenlétére utaló bizonyítékokat egy számítógépen vagy hálózaton

15. Tekintsük az alábbi kimenetet egy olyan ACL esetében, amelyet az access-class in paranccsal alkalmaztak egy útválasztóra. Mit tud megállapítani a hálózati rendszergazda a bemutatott kimenetből?

R1#

Standard IP access list 2

10 permit 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255 (2 matches)

20 deny any (1 match)

- A routerhez csatlakozó két eszköz IP-címe 192.168.10.x.

- Két eszköz képes volt SSH-n vagy Telneten keresztül hozzáférni az útválasztóhoz.

- Az egyik eszközről érkező forgalom nem juthatott be az útválasztó egyik portjára, és nem irányítható ki egy másik porton keresztül.

- Két eszköz forgalma bejuthatott az útválasztó egyik portjára, és onnan egy másik porton keresztül továbbítódhatott.

16. Melyik parancsot kell használni a NAT vagy PAT konfigurálásakor a dinamikus bejegyzések törléséhez, mielőtt a várakozási idő lejárna?

- clear ip dhcp

- clear ip nat translation

- clear access-list counters

- clear ip pat statistics

17. Melyek a videóforgalom két jellemzője? (Válasszon kettőt!)

- A videóforgalom kevesebb hálózati erőforrást igényel, mint a hangforgalom.

- A videóforgalom késleltetése nem haladhatja meg a 400 ms-ot.

- A videóforgalom jobban ellenáll az adatvesztésnek, mint a hangforgalom.

- A videóforgalomhoz legalább 30 kbs sávszélesség szükséges.

- A videóforgalom kiszámíthatatlan és ingadozó.

18. Tekintse meg az ábrát. Egy technikus statikus NAT-ot konfigurál az R2-n, hogy az ügyfél hozzáférhessen a webszerverhez. Mi lehet az oka annak, hogy az ügyfél számítógépe nem tud hozzáférni a webszerverhez?

- Az IP NAT utasítás helytelen.

- Az Fa0/1 interfészt kell a külső NAT-interfészként megjelölni.

- Az S0/0/0 interfészt külső NAT-interfészként kell megjelölni.

- A konfigurációból hiányzik egy érvényes hozzáférés-vezérlési lista.

19. Egy kis irodai hálózat felállításakor a hálózati rendszergazda úgy dönt, hogy a munkaállomásoknak és a mobil eszközöknek dinamikusan osztja ki a privát IP-címeket. Melyik funkciót kell engedélyezni a vállalati útválasztón ahhoz, hogy az irodai eszközök hozzáférhessenek az internethez?

- UPnP

- MAC-szűrés

- NAT

- QoS

20. Egy adatközpont nemrégiben frissítette egy fizikai szerverét, hogy egyetlen CPU-n több operációs rendszert is futtathasson. Az adatközpont így most már minden ügyfél számára külön webszervert tud biztosítani anélkül, hogy minden ügyfél számára egy-egy különálló szervert kellene kiosztania. Melyik hálózati trendet valósítja meg az adatközpont ebben a helyzetben?

- online együttműködés

- BYOD

- virtualizáció

- a kommunikáció integritásának fenntartása

21. Nézze meg az ábrát! Melyik cím vagy címek jelölik a belső globális címet?

- 192.168.0.100

- 10.1.1.2

- bármely cím a 10.1.1.0 hálózatban

- 209.165.20.25

22. Melyik két IPsec-protokollt használják az adatok integritásának biztosítására?

- MD5

- DH

- AES

- SHA

- RSA

23. Ha egy külső gazdagépen nincs előre telepítve a Cisco AnyConnect kliens, hogyan juthat hozzá a gazdagép a kliens képfájlhoz?

- A Cisco AnyConnect kliens alapértelmezés szerint a legtöbb főbb operációs rendszeren előre telepítve van.

- A gazdagép egy kompatibilis webböngésző segítségével kezdeményez egy kliens nélküli VPN-kapcsolatot a kliens letöltéséhez.

- A gazdagép kliens nélküli kapcsolatot kezdeményez egy TFTP-kiszolgálóval a kliens letöltése érdekében.

- A gazdagép kliens nélküli kapcsolatot kezdeményez egy FTP-kiszolgálóval a kliens letöltése érdekében.

24. Egy vállalat fontolgatja a campus WAN-kapcsolatának korszerűsítését. Melyik két WAN-lehetőség példa a magán-WAN-architektúrára? (Válasszon kettőt!)

- bérbe vett vonal

- kábel

- digitális előfizetői vonal

- Ethernet WAN

- városi Wi-Fi

25. Milyen típusú QoS-jelölést alkalmaznak az Ethernet-keretekre?

- IP-prioritás

- DSCP

- ToS

- CoS

26. Tekintse meg az ábrát. Az R1 és R2 útválasztók soros kapcsolaton keresztül vannak összekötve. Az egyik útválasztó NTP-mesterként van konfigurálva, a másik pedig NTP-kliensként. Melyik két információt lehet kinyerni az R2-n futtatott show ntp associations detail parancs részleges kimenetéből? (Válasszon kettőt.)

- Mindkét útválasztó úgy van beállítva, hogy az NTPv2-t használja.

- Az R1 útválasztó a fő, az R2 pedig a kliens

- Az R2 IP-címe 192.168.1.2.

- Az R2 útválasztó a fő, az R1 pedig a kliens.

- Az R1 IP-címe 192.168.1.2

27. Tekintse meg az ábrát. A 10.0.70.23/25 IP-címmel rendelkező hálózati rendszergazdának hozzáféréssel kell rendelkeznie a vállalati FTP-kiszolgálóhoz (10.0.54.5/28). Az FTP-kiszolgáló egyben webszerver is, amely a 10.x.x.x címtartományon belüli hálózatokon dolgozó összes belső alkalmazott számára elérhető. Ezen a kiszolgálónívül más forgalom nem engedélyezett. Melyik kiterjesztett ACL-t használnák ennek a forgalomnak a szűrésére, és hogyan alkalmaznák ezt az ACL-t? (Válasszon kettőt.)

- R1(config)# interface s0/0/0
R1(config-if)# ip access-group 105 out
R2(config)# interface gi0/0
R2(config-if)# ip access-group 105 in

- access-list 105 permit tcp host 10.0.70.23 host 10.0.54.5 eq 20
access-list 105 permit tcp host 10.0.70.23 host 10.0.54.5 eq 21
access-list 105 permit tcp 10.0.0.0 0.255.255.255 host 10.0.54.5 eq www
access-list 105 deny ip any host 10.0.54.5
access-list 105 permit ip any any

- access-list 105 permit ip host 10.0.70.23 host 10.0.54.5
access-list 105 permit tcp any host 10.0.54.5 eq www
access-list 105 permit ip any any

- R1(config)# interface gi0/0
R1(config-if)# ip access-group 105 out

- access-list 105 permit tcp host 10.0.54.5 any eq www
access-list 105 permit tcp host 10.0.70.23 host 10.0.54.5 eq 20
access-list 105 permit tcp host 10.0.70.23 host 10.0.54.5 eq 21

28. Tekintse meg a mellékletet. Ha a hálózati rendszergazda létrehozott egy olyan szabványos ACL-t, amely csak az R2 G0/0 hálózathoz csatlakozó eszközök számára engedélyezi az R1 G0/1 interfészen található eszközökhöz való hozzáférést, hogyan kell alkalmazni az ACL-t?

- bejövő forgalomra az R2 G0/0 interfészen

- kimenő forgalomra az R1 G0/1 interfészen

- bejövő forgalomra az R1 G0/1 interfészen

- kimenő forgalom az R2 S0/0/1 interfészen

29. Melyik a 2. típusú hipervizor jellemzője?​

- nem igényel felügyeleti konzol szoftvert

- közvetlen hozzáféréssel rendelkezik a szerver hardveres erőforrásaihoz

- leginkább vállalati környezetekhez alkalmas

- közvetlenül a hardverre telepíthető

30. Melyek a VPN-kapcsolatok két típusa? (Válasszon kettőt.)

- PPPoE

- Frame Relay

- helyközi

- távoli hozzáférés

- bérbeadott vonal

31. Tekintse meg a mellékletet. Mely három következtetés vonható le a megjelenített kimenetből? (Válasszon hármat.)

- A DR a GigabitEthernet 0/0 interfészen keresztül érhető el.

- Az utolsó hello-csomag elküldése óta 9 másodperc telt el.

- Ez az interfész az alapértelmezett prioritást használja.

- A router-azonosítók értékei nem szolgáltak a DR és a BDR kiválasztásának kritériumaként.

- A DR útválasztó útválasztó-azonosítója 3.3.3.3

- A BDR-nek három szomszédja van.

32. Tekintse meg a mellékletet. Egy hálózati rendszergazda egy ACL-t konfigurál, hogy az R1 vty vonalaihoz való csatlakozást kizárólag a 192.168.22.0/28 hálózatban lévő IT-csoport munkaállomásaira korlátozza. A rendszergazda az ACL alkalmazása előtt ellenőrzi, hogy az IP-címe 192.168.22.5 munkállomásról sikeresen létrejön-e a Telnet-kapcsolat az R1-hez. Az ACL alkalmazása után azonban a Fa0/0 interfészen a Telnet-kapcsolatok elutasításra kerülnek. Mi az oka a kapcsolat megszakadásának?

- Az „enable secret” jelszó nincs beállítva az R1-en.

- Az IT-csoport hálózata szerepel a deny utasításban.

- A „permit” ACE helytelen portszámot ad meg.

- A permit ACE-nek a tcp helyett az ip protokollt kellene megadnia.

- A vty vonalakra nem adták meg a login parancsot.

33. Milyen funkciókat biztosít az mGRE a DMVPN technológiához?

- Lehetővé teszi dinamikusan allokált alagutak létrehozását egy állandó alagútforráson keresztül a hubon, valamint dinamikusan allokált alagútcélpontokon a spoke-okon.

- Biztosítja a magánjellegű információk biztonságos továbbítását nyilvános hálózatokon, például az interneten keresztül.

- Ez egy Cisco szoftvermegoldás, amely lehetővé teszi több VPN egyszerű, dinamikus és skálázható felépítését.

- Elosztott leképezési adatbázist hoz létre a nyilvános IP-címekről az összes VPN-alagút kiterjedéséhez.

34. Mit használnak a szomszédsági táblázat előzetes kitöltésére azokon a Cisco eszközökön, amelyek a CEF-et használják a csomagok feldolgozásához?

- a FIB

- az útválasztási táblát

- az ARP-táblát

- a DSP

35. Melyik parancsot használják a NAT vagy PAT konfigurálásának részeként a NAT konfigurációs paramétereire és a címkészletben található címek számára vonatkozó információk megjelenítéséhez?

- show running-config

- show ip nat statistics

- show ip cache

- show version

36. Mi a hálózati alapállapot létrehozásának célja?

- A hálózat teljesítményének statisztikai átlagát adja meg.

- Referenciaértéket biztosít a jövőbeli hálózati értékelésekhez.

- Irányítja a hálózati eszközök teljesítményét.

- Ellenőrzi a hálózati eszközök biztonsági beállításait.

37. Illessze össze a WAN-eszköz vagy szolgáltatás típusát a leírással. (Nem minden lehetőséget használnak.)

| CPE | eszközök és belső vezetékek, amelyek a vállalati hálózat peremén helyezkednek el, és hálózati szolgáltatói kapcsolatra csatlakoznak |
| --- | --- |
| DCE | olyan eszközök, amelyek interfészt biztosítanak az ügyfelek számára a WAN-felhőhöz való csatlakozáshoz |
| DTE | azok az ügyfélkészülékek, amelyek az ügyfél hálózatából továbbítják az adatokat a WAN-on keresztül történő átvitel céljából |
| helyi hurok | fizikai kapcsolat az ügyfél és a szolgáltató POP-ja között |

38. Melyik állítás írja le a szabványos IPv4 ACL-ek egyik jellemzőjét?

- Kizárólag a forrás IP-címek alapján szűrik a forgalmat.

- Számmal, de névvel nem hozhatók létre.

- Az interfész-konfigurációs módban állíthatók be.

- Beállíthatók úgy, hogy a forgalmat mind a forrás IP-címek, mind a forrásportok alapján szűrjék.

39. Tekintse meg az ábrát! Az R1 a képen látható módon van beállítva NAT-ra. Mi a hiba a konfigurációban?

- A NAT-POOL2 nincs hozzárendelve az ACL 1-hez.

- A Fa0/0 interfészt külső NAT-interfészként kell megjelölni.

- A NAT-pool helytelen.

- Az Access-list 1 rosszul van konfigurálva.

40. Nézze meg az ábrát. Milyen módszerrel lehet lehetővé tenni, hogy egy OSPF útválasztó alapértelmezett útvonalat hirdessen a szomszédos OSPF útválasztóknak?

- Használjon egy az ISP-re mutató statikus útvonalat, és terjessze azt tovább.

- Használja a redistribute static parancsot az R0-A-n.

- Használja a default-information originate parancsot az ISP-n.

- Futtassa az „default-information originate” parancsot az R0-A-n.

41. Egy vállalat szerződést kötött egy hálózatbiztonsági céggel, hogy segítsen azonosítani a vállalati hálózat sebezhető pontjait. A cég egy csapatot küld a vállalati hálózat behatolási tesztjeinek elvégzésére. Miért használna a csapat olyan alkalmazásokat, mint a John the Ripper, a THC Hydra, a RainbowCrack és a Medusa?

- hogy rögzítsék és elemezzék a hagyományos Ethernet LAN-ok vagy WLAN-ok csomagjait

- hogy speciálisan létrehozott hamis csomagok segítségével vizsgálja és tesztelje a tűzfal ellenállóképességét

- hogy ismételt kísérletekkel feltörjék a jelszavakat

42. Melyek a JSON-tömb írásának két szintaxis-szabálya? (Válasszon kettőt!)

- A tömbben az egyes értékeket vessző választja el egymástól.

- A tömb csak egy értéktípust tartalmazhat.

- A tömbben az egyes értékeket szóköznek kell elválasztania.

- A kulcsot és az értékek listáját pontosvessző választja el egymástól.

- Az értékeket szögletes zárójelek közé kell tenni.

43. Mi a trójai program egyik jellemzője a hálózati biztonság szempontjából?

- Egy elektronikus szótár segítségével szerzik meg azt a jelszót, amellyel behatolnak egy kulcsfontosságú hálózati eszközbe.

- A kártevő szoftver egy látszólag legitim futtatható programban rejtőzik.

- Rendkívül nagy mennyiségű adatot küldenek egy adott hálózati eszköz interfészére.

- Túl sok információ érkezik egy adott memóriablokkba, ami további memóriaterületek érintettségét okozza

44. Egy támadó a forgalmat egy hamis alapértelmezett átjáróra irányítja át annak érdekében, hogy lehallgassa egy kapcsolóhálózat adatforgalmát. Milyen típusú támadással lehet ezt elérni?

- TCP SYN-áradat

- DNS-alagút

- DHCP-hamisítás

- ARP-cache-mérgezés

45. Egy vállalat biztonsági irányelvet dolgoz ki a biztonságos kommunikáció érdekében. A központi iroda és a fiók között zajló kritikus üzenetváltás során a hash-értéket kizárólag egy előre meghatározott kóddal szabad újraszámítani, így biztosítva az adatforrás érvényességét. A biztonságos kommunikáció melyik szempontját érinti ez?

- adatintegritás

- visszautasíthatatlanság

- eredet-hitelesítés

- az adatok titkossága

46. Egy vállalat szerződést kötött egy hálózatbiztonsági céggel, hogy segítsen azonosítani a vállalati hálózat sebezhető pontjait. A cég egy csapatot küld a vállalati hálózat behatolási tesztjeinek elvégzésére. Miért használna a csapat csomagszimatolókat?

- a fájlokban és könyvtárakban található olyan telepített eszközök felderítése, amelyek támadók számára távoli hozzáférést és irányítást biztosítanak egy számítógép vagy hálózat felett

- a számítógépen vagy a hálózaton található hackelésre vagy rosszindulatú szoftverre utaló bizonyítékok felderítése

- a tűzfal ellenállóképességének vizsgálata és tesztelése speciálisan létrehozott hamis csomagok segítségével

- csomagok rögzítése és elemzése hagyományos Ethernet LAN-okban vagy WLAN-okban

47. Egy rendszergazda egy útválasztón konfigurálja az egyterületes OSPF-et. Az egyik hirdetendő hálózat a 172.20.0.0 255.255.252.0. Milyen helyettesítő maszkot használna a rendszergazda az OSPF hálózati utasításban?

- 0.0.15.255

- 0.0.3.255

- 0.0.7.255

- 0.0.1.255

| POST | Létrehozás / Create |
| --- | --- |
| GET | Olvasás / Read |
| PUT/PATCH | Frissítés/Cserélés/Módosítás |
| Törlés | Törlés |

48. Illessze össze a HTTP-módszert a RESTful művelettel.

49. Nézze meg az ábrát! Mennyi az OSPF-költség a West LAN 172.16.2.0/24 eléréséhez az East felől?​

- 782

- 74

- 128

- 65

50. Mi az egyik oka annak, hogy az ip ospf priority parancsot használjuk, amikor az OSPF útválasztási protokollt használjuk?

- az OSPF szomszédos folyamat aktiválása

- a DR/BDR választási folyamat befolyásolása érdekében

- hogy hátsó ajtót biztosítson a konvergencia folyamat alatti összeköttetéshez

- a konvergenciafolyamat egyszerűsítése és felgyorsítása érdekében

51. Egy ACL-t alkalmaznak bejövő forgalomra egy útválasztó interfészén. Az ACL egyetlen bejegyzésből áll:

access-list 210 permit tcp 172.18.20.0 0.0.0.31 172.18.20.32 0.0.0.31 eq ftp .

Ha az interfészen beérkezik egy csomag, amelynek forráscíme 172.18.20.14, célcíme 172.18.20.40, és protokollja 21, akkor a csomagot engedélyezik vagy elutasítják?

- engedélyezve

52. Mi jellemzi a Cisco ACI hálózati architektúra kétszintű spine-leaf topológiáját?​

- A spine és a leaf kapcsolók mindig magkapcsolókon keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

- A spine kapcsolók a leaf kapcsolókhoz kapcsolódnak, és redundancia céljából egymáshoz is kapcsolódnak.

- A leaf kapcsolók mindig a spine-ekhez kapcsolódnak, és egy trunk vonalon keresztül vannak összekötve egymással.

- A levélkapcsok mindig a tüskékhez kapcsolódnak, de soha nem kapcsolódnak egymáshoz.

53. Melyik két eset eredményezne duplex-eltérést? (Válasszon kettőt.)

- egy autonegotiációval rendelkező eszköz csatlakoztatása egy másikhoz, amelyet manuálisan teljes duplex üzemmódra állítottak be

- egy útválasztó interfészének elindítása és leállítása normál működés közben

- egy 100 Mbps sebességgel működő interfésszel rendelkező eszköz csatlakoztatása egy 1000 Mbps sebességgel működő interfésszel rendelkező eszközhöz

- a dinamikus útválasztás helytelen konfigurálása

- a két összekapcsolt eszköz kézi beállítása különböző duplex módokra

54. Egy hálózati technikus az SNMPv3 beállításait végzi, és a biztonsági szintet „auth”-ra állította be. Mi a hatása ennek a beállításnak?

- a csomagot a felhasználónév vagy a közösségi karakterlánc karakterlánc-egyezésével hitelesíti

- a csomagot vagy az MD5-alapú HMAC, vagy az SHA módszerrel hitelesíti

- a csomagot a HMAC MD5 vagy a 3.HMAC SHA algoritmusok egyikével hitelesíti, és a csomagot a DES, 3DES vagy AES algoritmusok egyikével titkosítja

- a csomagot kizárólag a SHA algoritmus segítségével hitelesíti

55. Melyek a DNS nyílt feloldók ellen alkalmazott két támadástípus? (Válasszon kettőt.)

- erősítés és visszaverés

- erőforrás-kihasználás

- gyors fluxus

- ARP-mérgezés

- pufferelés

56. Egy ACL-t alkalmaznak bejövő forgalomra egy útválasztó interfészén. Az ACL egyetlen bejegyzésből áll:

access-list 101 permit udp 192.168.100.0 0.0.2.255 64.100.40.0 0.0.0.15 eq telnet .

Ha az interfészen beérkezik egy csomag, amelynek forráscíme 192.168.101.45, célcíme 64.100.40.4, és protokollja 23, akkor a csomagot engedélyezik vagy elutasítják?

- elutasítva

- engedélyezve

2. eset:

access-list 101 permit udp 192.168.100.0 0.0.2.255 64.100.40.0 0.0.0.0.15 eq telnet .

Ha az interfészen beérkezik egy csomag, amelynek forráscíme 192.168.100.219, célcíme 64.100.40.10, és protokollja 54, akkor a csomagot engedélyezik vagy elutasítják?

- elutasítva

- engedélyezve

57. Milyen típusú erőforrások szükségesek egy 1. típusú hipervizorhoz?

- egy dedikált VLAN

- egy felügyeleti konzol

- egy gazda operációs rendszer

- egy VMware Fusiont futtató szerver

58. A JSON-ban mi szerepel a szögletes zárójelek [ ] között?

- beágyazott értékek

- kulcs/érték párok

- egy objektum

- egy tömb

59. Melyek a három összetevő, amelyeket egy tipikus RESTful API-kérés lekérdezési részében használnak? (Válasszon hármat.)

- erőforrások

- protokoll

- API-kiszolgáló

- formátum

- kulcs

- paraméterek

60. Egy felhasználó arról számol be, hogy amikor a vállalati weboldal URL-címét beírja egy böngészőbe, hibaüzenet jelenik meg, amely szerint az oldal nem jeleníthető meg. A helpdesk-technikus megkéri a felhasználót, hogy írja be a webszerver IP-címét, hogy megnézzék, így megjelenik-e az oldal. Melyik hibaelhárítási módszert alkalmazza a technikus?

- felülről lefelé

- alulról felfelé

- megosztás és hódítás

- helyettesítés

61. Melyik protokoll biztosít hitelesítési, integritási és titkossági szolgáltatásokat, és egyfajta VPN?

- MD5

- AES

- IPsec

- ESP

62. Melyik állítás jellemzi a Cisco Catalyst 2960 kapcsolókat?

- Leginkább elosztórétegű kapcsolóként használhatók.

- Az új Cisco Catalyst 2960-C kapcsolók támogatják a PoE-átvitelt.

- Ezek moduláris kapcsolók.

- A 15.x-nél korábbi IOS-verziókkal nem támogatják az aktív kapcsolt virtuális interfészt (SVI).

63. Az ACI architektúra melyik komponense alakítja át az alkalmazási szabályokat hálózati programozássá?

- a hipervizor​

- az Application Policy Infrastructure Controller

- a Nexus 9000 kapcsoló

- az alkalmazáshálózati profil végpontjai

64. Mely két információt kell feltüntetni egy hálózat logikai topológiai diagramján? (Válasszon kettőt.)

- az eszköz típusa

- kábel specifikáció

- interfész azonosító

- OS/IOS verzió

- csatlakozási típus

- kábel típusa és azonosítója

65. Tekintse meg a mellékletet! A 10.1.1.45 címen található számítógép nem tud csatlakozni az internethez. Mi a probléma legvalószínűbb oka?

- A NAT-pool kimerült.

- Helytelen hálózati maszkot használtak a NAT-poolon.

- Az Access-list 1 nincs megfelelően konfigurálva.

- A belső és külső interfészeket fordítva konfigurálták.

66. Melyek az SNMP-trapok használatának két előnye? (Válasszon kettőt.)

- Kiküszöbölik bizonyos időszakos lekérdezések szükségességét.

- Csökkentik a hálózati és ügynöki erőforrások terhelését.

- Ezek kizárólag a felügyeleti rendszerek hozzáférését korlátozzák.

- Statisztikákat tudnak szolgáltatni a Cisco eszközökön átfolyó TCP/IP-csomagokról.

- Passzív módon figyelhetik az exportált NetFlow-datagramokat.

67. Melyik állítás pontosan jellemzi az IPsec egyik tulajdonságát?

- Az IPsec az alkalmazásrétegen működik, és minden alkalmazási adatot véd.

- Az IPsec egy, a Cisco által kifejlesztett szabványkeretrendszer, amely az OSI-algoritmusokra épül.

- Az IPsec egy saját fejlesztésű szabványkeretrendszer, amely a Cisco-specifikus algoritmusokra épül.

- Az IPsec a transzportrétegen működik, és a hálózati rétegen védi az adatokat.

- Az IPsec egy nyílt szabványokból álló keretrendszer, amely a meglévő algoritmusokra épül.

68. Egy nagyvállalati hálózatban mely két funkciót látják el az útválasztók az elosztási rétegben? (Válasszon kettőt!)

- a felhasználók csatlakoztatása a hálózathoz

- nagy sebességű hálózati gerinchálózat biztosítása

- távoli hálózatok összekapcsolása

- Power over Ethernet biztosítása az eszközök számára

- az adatforgalom biztonságának biztosítása

69. Melyik két állítás írja le az aszimmetrikus algoritmusok használatát? (Válasszon kettőt.)

- A nyilvános és a titkos kulcsok felcserélhetően használhatók.

- Ha az adatok titkosításához nyilvános kulcsot használnak, akkor az adatok visszafejtéséhez is nyilvános kulcsot kell használni.

- Ha az adatok titkosításához magánkulcsot használnak, az adatok visszafejtéséhez nyilvános kulcsot kell használni.

- Ha az adatok titkosításához nyilvános kulcsot használnak, az adatok visszafejtéséhez magánkulcsot kell használni.

- Ha az adatok titkosításához magánkulcsot használnak, az adatok visszafejtéséhez is magánkulcsot kell használni.

70. Tekintse meg a mellékletet! Egy hálózati rendszergazda bevezette a QoS-t, és úgy konfigurálta a hálózatot, hogy a forgalmat a VoIP-telefonokon, valamint a 2. és 3. rétegű kapcsolókon is megjelölje. Hol kell a kezdeti megjelölésnek megtörténnie a bizalmi határ kialakításához?

- Bizalmi határ 4

- Bizalmi határ 3

- Bizalmi határ 1

- 2. bizalmi határ

71. Melyek a hozzáférési réteg kapcsolatának vezeték nélküli eszközökön keresztül történő kiterjesztésének két előnye? (Válasszon kettőt.)

- alacsonyabb költségek

- a kritikus hibapontok számának csökkenése

- nagyobb rugalmasság

- nagyobb sávszélesség-kapacitás

- kibővített hálózatkezelési lehetőségek

72. Melyek a hálózati felderítő támadás indításának két célja? (Válasszon kettőt.)

- az elérhetőség felmérése

- adatok lekérése és módosítása

- a hálózatról és az eszközökről szóló információk gyűjtése

- hogy megakadályozzák más felhasználók hozzáférését a rendszerhez

- a hozzáférési jogosultságok kiterjesztése

73. Ugyanazon a hálózaton lévő felhasználók egy csoportja egyöntetűen panaszkodik arra, hogy a számítógépeik lassan működnek. A vizsgálat után a technikus megállapítja, hogy ezek a számítógépek egy zombihálózat részét képezik. Milyen típusú kártevő szoftvert használnak ezeknek a számítógépeknek az irányítására?

- botnet

- kémprogram

- vírus

- rootkit

74. Egy ACL-t alkalmaznak bejövő forgalomra egy útválasztó interfészén. Az ACL egyetlen bejegyzésből áll:

access-list 101 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 host 192.31.7.45 eq dns .

Ha az interfészen beérkezik egy csomag, amelynek forráscíme 10.1.1.201, célcíme 192.31.7.45, és protokollja 23, akkor a csomagot engedélyezik vagy elutasítják?

- engedélyezve

- elutasítva

75. Nézze meg a mellékletet! Honnan töltötte be az IOS-t ez az útválasztó?

- flash memória

- NVRAM?

- RAM

- ROM

- egy TFTP-kiszolgálóról?

76. Nézze meg a mellékelt ábrát! Melyik adatformátumot használják a hálózati automatizálási alkalmazások adatainak ábrázolására?

- XML

- YAML

- HTML

- JSON

77. Melyik QoS-lépésnek kell megtörténnie, mielőtt a csomagokat megjelölhetik?

- osztályozás

- alakítás

- sorbaállítás

- ellenőrzés

78. Mi a hipervizor fő funkciója?

- A gazdagépen több virtuális gép (VM) példány létrehozására és kezelésére szolgál.

- Ez egy olyan eszköz, amely szűri és ellenőrzi a biztonsági hitelesítő adatokat.

- Ez egy olyan eszköz, amely egy érzékelőcsoportot szinkronizál.

- Ez egy olyan szoftver, amelyet az adatok összehangolására és elemzésre való előkészítésére használnak.

- Az internetszolgáltatók a felhőalapú számítástechnikai erőforrások figyelemmel kísérésére használják.

79. Egy vállalatnak össze kell kapcsolnia több, egy nagyvárosi területen elhelyezkedő fiókját. A hálózati mérnök olyan megoldást keres, amely nagy sebességű, konvergens forgalmat biztosít, beleértve a hang-, videó- és adatforgalmat ugyanazon a hálózati infrastruktúrán. A vállalat emellett azt is szeretné, ha a megoldás könnyen integrálható lenne az irodáikban már meglévő LAN-infrastruktúrába. Melyik technológiát érdemes ajánlani?

- Frame Relay

- Ethernet WAN

- VSAT

- ISDN

80. Tekintse meg a mellékletet! Amikor a forgalom QoS-kezeléssel továbbítódik egy kimeneti interfészen keresztül, melyik torlódáselkerülési technikát alkalmazzák?

- forgalomformálás

- súlyozott véletlenszerű korai észlelés

- osztályozás és jelölés

- forgalom-ellenőrzés

81. Egy ACL-t alkalmaznak bejövő forgalomra egy útválasztó interfészén. Az ACL egyetlen bejegyzésből áll:

access-list 101 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 host 10.1.3.8 eq dns .

Ha az interfészen beérkezik egy csomag, amelynek forráscíme 10.1.3.8, célcíme 10.10.3.8, és protokollja 53, akkor a csomagot engedélyezik vagy elutasítják?

- elutasítva

- engedélyezve

82. Tekintse meg a mellékletet! Mi a célja annak a nyíllal jelölt parancsnak, amely a Cisco szélessávú útválasztó konfigurációs kimenetének egy részén látható?

- meghatározza, mely címek léphetnek be az útválasztóba

- meghatározza, mely címek fordíthatók le

- meghatározza, mely címek kerülnek hozzárendelésre egy NAT-poolhoz

- meghatározza, mely címek léphetnek ki az útválasztóból

83. Ha egy útválasztónak két interfésze van, és mind az IPv4, mind az IPv6 forgalmat továbbítja, hány ACL hozható létre és alkalmazható rá?

- 12

- 4

- 8

- 16

- 6

84. Tekintse meg a mellékletet. A rendszergazda először egy kiterjesztett ACL-t konfigurált, amint azt a „show access-lists” parancs kimenete is mutatja. Ezután a rendszergazda az alábbi parancsok kiadásával szerkesztette ezt a hozzáférési listát.

Router(config)# ip access-list extended 101

Router(config-ext-nacl)# no 20

Router(config-ext-nacl)# 5 permit tcp any any eq 22

Router(config-ext-nacl)# 20 deny udp any any

Melyik két következtetés vonható le ebből az új konfigurációból? (Válasszon kettőt.)

- A TFTP-csomagok engedélyezve lesznek.

- A ping-csomagok engedélyezve lesznek.

- A Telnet-csomagok engedélyezve lesznek.

- Az SSH-csomagok átvitelét engedélyezzük.

- Minden TCP- és UDP-csomagot elutasítunk.​

85. Melyik hibaelhárítási módszer alkalmasabb egy tapasztalt hálózati rendszergazda számára, mint egy kevésbé tapasztalt hálózati rendszergazda számára?

- egy kevésbé strukturált, megalapozott becslésen alapuló megközelítés

- olyan megközelítés, amely összehasonlítja a működő és a nem működő alkatrészeket a jelentős különbségek felismerése érdekében

- egy strukturált megközelítés, amely a fizikai réteggel kezdődik, és az OSI-modell rétegein halad felfelé, amíg a probléma okát azonosítja

- olyan megközelítés, amely a végfelhasználói alkalmazásoktól indul ki, és az OSI-modell rétegein keresztül halad lefelé, amíg a probléma okát azonosítják

86. Tekintse meg a mellékletet. Sok alkalmazott a munkaidő alatt a munkahelyi számítógépén közösségi oldalakra látogat. A vállalat meg akarja akadályozni ezt a hozzáférést. Melyik az a legjobb ACL-típus és elhelyezés, amelyet ebben a helyzetben érdemes használni?

- kiterjesztett ACL kimenő forgalomra az R2 WAN-interfészén az internet felé

- standard ACL kimenő forgalomra az R2 WAN-interfészen az internet felé

- szabványos kimenő ACL az R2 S0/0/0 interfészen

- kiterjesztett ACL-ek bejövő forgalomra az R1 G0/0 és G0/1 interfészeken

87. Tekintse meg a mellékletet. Egy rendszergazda megpróbálja beállítani a PAT-ot az R1-en, de az A számítógép nem tud csatlakozni az internethez. A rendszergazda megpróbálja pingelni egy internetes szervert az A számítógépről, és összegyűjti a mellékletben látható hibakeresési adatokat. Ezen kimenet alapján mi lehet a probléma legvalószínűbb oka?

- A belső és külső NAT-kapcsolatok konfigurálása fordítva történt

- A belső globális cím nem ugyanabban az alhálózatban van, mint az internetszolgáltatóé

- A Fa0/0 interfészen a címnek 64.100.0.1-nek kellene lennie.

- A NAT forrás-hozzáférési lista nem a megfelelő címtartományra vonatkozik.

88. Miért jelent fontos kérdést a szolgáltatásminőség (QoS) egy olyan konvergens hálózatban, amely egyesíti a hang-, videó- és adatátvitelt?

- Az adatátvitelnek elsőbbséget kell élveznie.

- A hang- és videokommunikáció érzékenyebb a késleltetésre.

- A régebbi berendezések QoS nélkül nem képesek hangot és videót továbbítani.

- Az adatátvitel érzékeny a jitterre.

89. Melyik állítás jellemzi a VPN-t?

- A VPN-ek logikai kapcsolatokat használnak nyilvános hálózatok létrehozására az interneten keresztül.

- A VPN-ek nyílt forráskódú virtualizációs szoftvereket használnak az interneten keresztüli alagút létrehozásához.

- A VPN-ek dedikált fizikai kapcsolatokat használnak az adatok távoli felhasználók közötti továbbításához.

- A VPN-ek virtuális kapcsolatokat használnak egy nyilvános hálózaton keresztül magánhálózat létrehozásához.

90. Melyik OSPF-állapotban zajlik a DR/BDR-választás?

- ExStart

- Init

- Kétirányú

- Exchange

91. Két vállalat éppen befejezte az egyesülést. A hálózati mérnököt megkérték, hogy bérbe vett vonalak költségei nélkül csatlakoztassa össze a két vállalati hálózatot. Melyik megoldás lenne a legköltséghatékonyabb módszer a két vállalati hálózat közötti megfelelő és biztonságos kapcsolat létrehozására?

- Cisco Secure Mobility Clientless SSL VPN

- Frame Relay

- Távoli hozzáférésű VPN IPsec használatával

- Cisco AnyConnect Secure Mobility Client SSL-lel

- helyközi VPN

92. Mi az a végső működési állapot, amely az OSPF DR és a DROTHER között alakul ki, miután a routerek elérik a konvergenciát?

- betöltés

- létrehozva

- teljes

- kétirányú

93. Tekintse meg az ábrát! Ha a kapcsoló újraindul, és az összes útválasztónak újra kell létrehoznia az OSPF szomszédságokat, melyik útválasztók lesznek az új DR és BDR?

- Az R3 útválasztó lesz a DR, az R1 útválasztó pedig a BDR.

- Az R4 útválasztó lesz a DR, az R3 útválasztó pedig a BDR.

- Az R1 útválasztó lesz a DR, az R2 útválasztó pedig a BDR.

- Az R3 útválasztó lesz a DR, az R2 útválasztó pedig a BDR.

2. eset:

Vállalati hálózatok, biztonság és automatizálás (7.00-as verzió) – ENSA záróvizsga

- Az R2 útválasztó lesz a DR, az R4 útválasztó pedig a BDR.

- Az R1 útválasztó lesz a DR, az R3 útválasztó pedig a BDR.

- Az R4 útválasztó lesz a DR, az R3 útválasztó pedig a BDR.

- Az R3 útválasztó lesz a DR, az R2 útválasztó pedig a BDR.

94. Milyen típusú szervert használnának a megfigyelt hálózati eszközöktől érkező üzenetek történeti nyilvántartásának vezetésére?

- DNS

- nyomtatás

- DHCP

- syslog

- hitelesítés

95. Ha a QoS-t egy konvergens hálózatban valósítják meg, mely két tényezőt lehet szabályozni a valós idejű forgalom hálózati teljesítményének javítása érdekében? (Válasszon kettőt!)

- csomagcímzés

- késleltetés

- ingadozás

- csomag-útválasztás

- kapcsolat sebessége

96. A tünetek összegyűjtésének melyik lépésében határozza meg a hálózati mérnök, hogy a probléma a hálózat mag-, elosztó- vagy hozzáférési rétegében jelentkezik-e?

- A felelősségi kör meghatározása.

- A tünetek meghatározása.

- A hatókör szűkítése.

- A tünetek dokumentálása.

- Információk gyűjtése.

97. Melyik protokoll küld rendszeres hirdetéseket a csatlakoztatott Cisco-eszközök között az eszköznév, az IOS-verzió, valamint az interfészek száma és típusa megismerése érdekében?

- CDP

- SNMP

- NTP

- LLDP

98. Egy rendszergazda egy útválasztón egyterületes OSPF-et konfigurál. Az egyik hirdetendő hálózat a 192.168.0.0 255.255.252.0. Milyen helyettesítő maszkot használna a rendszergazda az OSPF hálózati utasításban?

- 0.0.0.127

- 0.0.0.31

- 0.0.3.255

- 0.0.0.63

99. Tekintse meg az ábrát. Egy rendszergazda a következő ACL-t konfigurálja annak érdekében, hogy megakadályozza a 192.168.1.0 alhálózaton lévő eszközök hozzáférését a 10.1.1.5 címen található szerverhez:

access-list 100 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 host 10.1.1.5

access-list 100 permit ip any any

Hová helyezze el a rendszergazda ezt az ACL-t a hálózati erőforrások leghatékonyabb kihasználása érdekében?

- bejövő forgalom az A útválasztó Fa0/0 portján

- kimenő forgalom a B útválasztó Fa0/0 portján

- kimenő forgalom az A útválasztó Fa0/1 portján

- bejövő forgalom a B útválasztó Fa0/1 portján

100. Milyen típusú OSPFv2-csomagot használnak az OSPF-kapcsolatváltozási információk továbbítására?

- kapcsolatállapot-visszaigazolás

- linkállapot-frissítés

- hello

- adatbázis-leírás

101. Melyik protokoll szinkronizálódik egy privát főórával vagy egy nyilvánosan elérhető internetes szerverrel?

- MPLS

- CBWFQ

- TFTP

- NTP

102. Melyik típusú VPN teszi lehetővé a multicast és broadcast forgalmat egy biztonságos helyközi VPN-en keresztül?

- dinamikus többpontos VPN

- SSL VPN

- IPsec virtuális alagút interfész

- GRE IPsec felett

103. Egy OSPF útválasztónak három közvetlenül csatlakozó hálózata van: 10.0.0.0/16, 10.1.0.0/16 és 10.2.0.0/16. Melyik OSPF network parancs hirdetné meg a szomszédoknak kizárólag a 10.1.0.0 hálózatot?

- router(config-router)# network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 0

- router(config-router)# network 10.1.0.0 0.0.15.255 area 0

- router(config-router)# network 10.1.0.0 255.255.255.0 area 0

- router(config-router)# hálózat 10.1.0.0 0.0.0.0 terület 0

104. Tekintse meg az ábrát. Melyik parancssorozatot kell használni az A útválasztó OSPF-konfigurálásához?

- router ospf 1
hálózat 192.168.10.0 terület 0

- router ospf 1
hálózat 192.168.10.0

- router ospf 1
hálózat 192.168.10.64 255.255.255.192
hálózat 192.168.10.192 255.255.255.252

- router ospf 1
hálózat 192.168.10.64 0.0.0.63 terület 0
hálózat 192.168.10.192 0.0.0.3 terület 0

105. Egy rendszergazda egy útválasztón egyterületes OSPF-et konfigurál. A hirdetendő hálózatok egyike a 192.168.0.0 255.255.254.0. Milyen helyettesítő maszkot használna a rendszergazda az OSPF hálózati utasításban?

- 0.0.7.255

- 0.0.1.255

- 0.0.3.255

- 0.0.15.255

106. Hogyan segíti a virtualizáció a katasztrófa-helyreállítást egy adatközpontban?

- az üzleti gyakorlatok fejlesztése

- egyenletes légáramlás biztosítása

- az élő migráció támogatása

- az áramellátás biztosítása

2. eset:

- Kevesebb energiát fogyaszt.

- A szerverek rendelkezésre állítása gyorsabb.

- A helyreállítási helyszínen található hardvernek nem kell azonosnak lennie a termelési berendezésekkel.

- Az áramellátás mindig biztosított.

107. Hogyan segíti a virtualizáció a katasztrófa-helyreállítást az adatközponton belül?

- A hardvernek nem kell azonosnak lennie.

- (Egyéb eset) A helyreállítási helyszínen található hardvernek nem kell azonosnak lennie a termelési berendezésekkel.

- Az áramellátás mindig biztosított.

- Kevesebb energiát fogyaszt.

- A szerverek rendelkezésre állása gyorsabb.

108. Tekintse meg a mellékletet. Mely eszközök találhatók a hiba-tartományban, amikor az S3 kapcsoló áramellátása megszakad?

- S4 és PC_2

- PC_3 és AP_2

- AP_2 és AP_1

- PC_3 és PC_2

- S1 és S4

109. Melyik hozzáférés-vezérlési bejegyzéskészlet engedélyezné a 192.168.10.0/24 hálózaton lévő összes felhasználó számára a 172.17.80.1 címen található webszerverhez való hozzáférést, de nem engedélyezné számukra a Telnet használatát?

- access-list 103 deny tcp host 192.168.10.0 any eq 23
access-list 103 permit tcp host 192.168.10.1 eq 80

- access-list 103 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 172.17.80.1 eq 80
access-list 103 deny tcp ​192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 23

- access-list 103 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 80
access-list 103 deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 23

- access-list 103 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 host 172.17.80.1
access-list 103 deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq telnet​​

110. Tekintse meg az ábrát. Egy hálózati rendszergazdának hozzá kell adnia egy ACE-t a TRAFFIC-CONTROL ACL-hez, amely elutasítja a 172.23.16.0/20 alhálózatról érkező IP-forgalmat. Melyik ACE felel meg ennek a követelménynek?

- 5 deny 172.23.16.0 0.0.15.255

- 5 deny 172.23.16.0 0.0.255.255

- 15 deny 172.23.16.0 0.0.15.255

- 30 deny 172.23.16.0 0.0.15.255

111. A linkállapot-alapú útválasztási folyamat melyik lépését jelenti az, amikor az útválasztó a kapott LSA-k alapján létrehozza a linkállapot-adatbázist?

- az SPF-algoritmus végrehajtása

- a topológiai táblázat felépítése

- az útválasztó-azonosító kiválasztása

- a szomszéd elérhetetlenségének kijelölése

112. Melyik protokoll használja a kezelt eszközökön található ügynököket az eszközről és annak működéséről szóló információk gyűjtésére és tárolására?

- SYSLOG

- TFTP

- CBWFQ

- SNMP

113. Egy rendszergazda egy útválasztón konfigurálja az egyterületes OSPF-et. Az egyik hirdetendő hálózat a 10.27.27.0 255.255.255.0. Milyen helyettesítő maszkot használna a rendszergazda az OSPF hálózati utasításban?

- 0.0.0.63

- 0.0.0.255

- 0.0.0.31

- 0.0.0.15

114. Mikor vált át egy OSPF-kompatibilis útválasztó a „Down” állapotból az „Init” állapotba?

- amikor egy OSPF-kompatibilis interfész aktívvá válik

- amint az útválasztó elindul

- amikor az útválasztó hello csomagot kap egy szomszédos útválasztótól

- amint a DR/BDR-választási folyamat befejeződik

115. Milyen típusú forgalomról mondják, hogy csomagonként nagy adatmennyiséget tartalmaz?

- adat

- videó

- hang

116. Melyik protokoll egy gyártófüggetlen 2. rétegű protokoll, amely a gazdaeszköz azonosítóját és képességeit hirdeti a többi csatlakoztatott hálózati eszköz felé?

- LLDP

- NTP

- TFTP

- SNMP

117. A linkállapot-alapú útválasztási folyamat melyik lépését írja le az a helyzet, amikor egy útválasztó algoritmust futtat annak érdekében, hogy meghatározza a legjobb útvonalat az egyes célállomásokhoz?

- a topológiai táblázat felépítése

- az útválasztó-azonosító kiválasztása

- a szomszéd elérhetetlenségének kijelölése

- az SPF algoritmus végrehajtása

118. Tekintse meg az ábrát! Milyen következtetés vonható le ebből az OSPF többelérhetőségi hálózatból?​

- Ha a DR leáll a Hello-csomagok küldésével, akkor egy BDR-t választanak meg, amely ezután magát emeli DR-ré.​

- A DR megválasztásával a szomszédságok száma 6-ról 3-ra csökken.

- ​Amikor egy DR-t választanak, az összes többi, nem DR útválasztó DROTHER-ré válik.

- ​Minden DROTHER útválasztó LSA-kat küld a DR-nek és a BDR-nek a 224.0.0.5 multicast címre.

119. Tekintse meg az ábrát. A hálózati rendszergazda IP-címe 192.168.11.10, és hozzáférésre van szüksége az R1 kezeléséhez. Melyik az a legjobb ACL-típus és elhelyezés, amelyet ebben a helyzetben érdemes használni?

- kiterjesztett kimenő ACL az R2 WAN-interfészén az internet felé

- standard ACL bejövő forgalomra az R1 vty vonalain

- kiterjesztett ACL-ek bejövő forgalomra az R1 G0/0 és G0/1 interfészein

- kiterjesztett ACL kimenő forgalomra az R2 S0/0/1 interfészen

120. Melyik típusú VPN használja a Transport Layer Security (TLS) funkciót a csatlakozáshoz?

- SSL VPN

- IPsec virtuális alagút interfész

- GRE IPsec felett

- dinamikus többpontos VPN

121. Melyik API-csoportot használja az SDN-vezérlő a különböző alkalmazásokkal való kommunikációhoz?

- keleti irányú API-k

- nyugatirányú API-k

- északirányú API-k

- dél felé irányuló API-k

122. Egy vállalat számos szervert konszolidált, és olyan programot vagy firmware-t keres, amellyel olyan virtuális gépeket hozhat létre és vezérelhet, amelyek hozzáférnek a konszolidált szerverek összes hardveréhez. Melyik szolgáltatás vagy technológia támogatná ezt a követelményt?

- Cisco ACI

- szoftveralapú hálózat

- 1-es típusú hipervizor

- APIC-EM

123. Melyik parancsot használnák a NAT vagy PAT konfigurálásának részeként a lefordítandó belső helyi címek azonosításához?

- ip nat inside source list 24 interface serial 0/1/0 overload

- ip nat inside source list 14 pool POOL-STAT overload

- access-list 10 permit 172.19.89.0 0.0.0.255

- ip nat inside source list ACCTNG pool POOL-STAT

124. Az Anycompany úgy döntött, hogy csökkenti ökológiai lábnyomát az energiaköltségek csökkentésével, egy kisebb telephelyre költözéssel és a távmunka népszerűsítésével. Melyik szolgáltatás vagy technológia támogatná ezt a követelményt?

- Felhőszolgáltatások

- Adatközpont

- APIC-EM

- Cisco ACI

125. Tekintse meg a mellékletet. Egy rendszergazda megpróbálja biztonsági másolatot készíteni az útválasztó aktuális futókonfigurációjáról egy USB-meghajtóra, és beírja a következő parancsot az útválasztó parancssorába: copy usbflash0:/R1-config running-config. Miután eltávolította az USB-meghajtót, és csatlakoztatta azt egy számítógéphez, a rendszergazda rájön, hogy a futókonfiguráció nem került megfelelően mentésre az R1-config fájlba. Mi a probléma?

- A fájl már létezik az USB-meghajtón, és nem írható felül.

- A meghajtót nem formázták megfelelően FAT16 fájlrendszerre.

- Nincs több szabad hely az USB-meghajtón.

- Az USB-meghajtót az útválasztó nem ismeri fel.

- A rendszergazda által használt parancs helytelen volt.

126. Melyik három VPN-típus példa a vállalati felügyeletű helyközi VPN-ekre? (Válasszon hármat.)

- 3. rétegű MPLS VPN

- IPsec VPN

- Cisco dinamikus többpontos VPN

- GRE over IPsec VPN

- kliens nélküli SSL VPN

- kliensalapú IPsec VPN

127. Tekintse meg az ábrát. A 192.168.11.0/24 hálózaton dolgozó alkalmazottak rendkívül érzékeny információkkal dolgoznak, és nem engedélyezett számukra a hálózatukon kívüli hozzáférés. Melyik az a legjobb ACL-típus és elhelyezés, amelyet ebben a helyzetben érdemes használni?

- szabványos bejövő ACL az R1 vty vonalain

- kiterjesztett bejövő ACL az R1 G0/0-on

- szabványos bejövő ACL az R1 G0/1-en

- kiterjesztett ACL bejövő forgalomra az R3 S0/0/1 porton

128. Egy OSPF-hálózatban melyik két állítás jellemzi a kapcsolati állapot-adatbázist (LSDB)? (Válasszon kettőt!)

- A show ip ospf database paranccsal megtekinthető.

- Az LSDB alapján szomszédtábla jön létre.

- Csak az adott hálózathoz vezető legjobb útvonalak listáját tartalmazza.

- Az összes olyan szomszéd útválasztót tartalmazza, amellyel az útválasztó kétirányú kommunikációt létesített.

- Egy területen belül minden útválasztó azonos linkállapot-adatbázissal rendelkezik.

129. Egy OSPF-hálózatban melyik OSPF-struktúrát használják a szomszédtábla létrehozásához egy útválasztón?

- szomszédsági adatbázis

- linkállapot-adatbázis

- útválasztási táblázat

- továbbítási adatbázis

130. Melyik protokollt használják egy olyan rendszerben, amely három elemből áll: egy menedzserből, ügynökökből és egy információs adatbázisból?

- MPLS

- SYSLOG

- SNMP

- TFTP

131. Milyen típusú forgalmat neveznek veszteségre nem ellenállónak?

- adat

- videó

- hang

132. Tekintse meg az ábrát. Az R1 útválasztó statikus NAT-tal van konfigurálva. Az útválasztón és a webszerveren a címzés helyesen van beállítva, de nincs kapcsolat a webszerver és az interneten lévő felhasználók között. Mi lehet ennek a kapcsolathiánynak a lehetséges oka?

- Az Fa0/0 interfészt az ip nat outside paranccsal kell konfigurálni.

- A belső globális cím helytelen.

- Az útválasztó NAT-konfigurációjában helytelen a belső helyi cím.

- Az S0/0/1 interfészen a NAT-konfiguráció helytelen.

133. Milyen típusú API-t használnának ahhoz, hogy egy szervezet felhatalmazott értékesítői mobil eszközeikről hozzáférhessenek a belső értékesítési adatokhoz?

- nyitott

- partner

- nyilvános

- private

134. Tekintse meg az ábrát. Melyik adatformátumot használják a hálózati automatizálási alkalmazások adatainak ábrázolására?

- XML

- HTML

- YAML

- JSON

135. Egy ACL-t alkalmaznak bejövő forgalomra egy útválasztó interfészén. Az ACL egyetlen bejegyzésből áll:

access-list 101 permit udp 192.168.100.32 0.0.0.7 host 198.133.219.76 eq telnet .

Ha az interfészen beérkezik egy olyan csomag, amelynek forráscíme 198.133.219.100, célcíme 198.133.219.170, és protokollja 23, akkor a csomagot átengedik vagy elutasítják?

- elutasítva

- engedélyezve

136. Tekintse meg az ábrát! Ha nem konfiguráltak manuálisan útválasztó-azonosítót, mit használna az R1 útválasztó OSPF-útválasztó-azonosítóként?

- 10.0.0.1

- 10.1.0.1

- 192.168.1.100

- 209.165.201.1

137. Melyik protokoll egy gyártófüggetlen 2. rétegű protokoll, amely a gazdagép azonosítóját és képességeit hirdeti a többi csatlakoztatott hálózati eszköz felé?

- NTP

- LLDP

- SNMP

- MPLS

138. Melyik típusú VPN használ hub-and-spoke konfigurációt a teljes hálózati topológia létrehozásához?

- MPLS VPN

- GRE over IPsec

- IPsec virtuális alagút-interfész

- dinamikus többpontos VPN

139. Mi a REST API egyik jellemzője?

- amiből később a SOAP lett

- XML-szerkezetű információk cseréjére szolgál HTTP vagy SMTP protokollon keresztül

- lassúnak, bonyolultnak és merevnek tartják

- a webszolgáltatások legszélesebb körben használt API-ja

141. Egy hallgató, aki nyári szemesztert tölt külföldön, több száz fényképet készített okostelefonjával, és biztonsági másolatot szeretne készíteni róluk elvesztés esetére. Melyik szolgáltatás vagy technológia támogatná ezt az igényt?

- Cisco ACI

- felhőszolgáltatások

- szoftveralapú hálózatok

- dedikált szerverek

142. Tekintsük a következő hozzáférési listát, amely lehetővé teszi az IP-telefon konfigurációs fájljainak átvitelét egy adott gazdagépről egy TFTP-kiszolgálóra:

R1(config)# access-list 105 permit udp host 10.0.70.23 host 10.0.54.5 range 1024 5000

R1(config)# access-list 105 deny ip any any

R1(config)# interface gi0/0

R1(config-if)# ip access-group 105 out

Melyik módszerrel módosíthatná a hálózati rendszergazda az ACL-t úgy, hogy az bármely forrás-IP-címről érkező FTP-átviteleket is engedélyezzen?

- R1(config)# interface gi0/0
R1(config-if)# no ip access-group 105 out
R1(config)# access-list 105 permit tcp any host 10.0.54.5 eq 20
R1(config)# access-list 105 permit tcp any host 10.0.54.5 eq 21
R1(config)# interface gi0/0
R1(config-if)# ip access-group 105 out

- R1(config)# access-list 105 permit tcp any host 10.0.54.5 eq 20
R1(config)# access-list 105 permit tcp any host 10.0.54.5 eq 21

- R1(config)# interface gi0/0
R1(config-if)# no ip access-group 105 out
R1(config)# no access-list 105
R1(config)# access-list 105 permit udp host 10.0.70.23 host 10.0.54.5 range 1024 5000
R1(config)# access-list 105 permit tcp any host 10.0.54.5 eq 20
R1(config)# access-list 105 permit tcp any host 10.0.54.5 eq 21
R1(config)# access-list 105 deny ip any any
R1(config)# interface gi0/0
R1(config-if)# ip access-group 105 out

- R1(config)# access-list 105 permit udp host 10.0.70.23 host 10.0.54.5 range 1024 5000
R1(config)# access-list 105 permit tcp any host 10.0.54.5 eq 20
R1(config)# access-list 105 permit tcp any host 10.0.54.5 eq 21
R1(config)# access-list 105 deny ip any any

143. Melyik három állítást tekintik általában az ACL-ek elhelyezésének legjobb gyakorlatainak? (Válasszon hármat.)

- Szűrje ki a nem kívánt forgalmat, mielőtt az alacsony sávszélességű kapcsolatra jutna.

- Helyezze a szabványos ACL-eket a forgalom cél IP-címéhez közel.

- Helyezze a standard ACL-eket a forgalom forrás-IP-címéhez közel.

- Helyezze el a kiterjesztett ACL-eket a forgalom cél IP-címéhez közel.

- Helyezze a kiterjesztett ACL-eket a forgalom forrás-IP-címéhez közel.

- Minden interfészre elhelyezett bejövő ACL-hez tartoznia kell egy megfelelő kimenő ACL-nek.

144. Illessze a kifejezést a http://www.buycarsfromus.com/2020models/ford/suv.html#Escape weboldal elemeihez. (Nem minden lehetőséget használnak.)

- http -> protokoll

- www.buycarsfromus.com/2020models/ford/suv.html -> egységes erőforrásnév (URN)

- http://www.buycarsfromus/2020models/ford/suv.html -> Uniform Resource Locator (URL)

- http://www.buycarsfromus/2020models/ford/suv.html#ESCAPE -> egységes erőforrás-azonosító (URI)

- #ESCAPE -> fragment

145. Melyik parancsot kell használni a NAT vagy PAT konfigurálásakor az összes beállított statikus átalakítás megjelenítéséhez?

- show ip nat translations

- ip pat fordítások megjelenítése

- ip cache megjelenítése

- show running-config

146. Egy hálózati rendszergazda úgy módosította az OSPF-kompatibilis útválasztót, hogy a hello időzítő beállítása 20 másodperc legyen. Mi az új alapértelmezett dead interval beállítás?

- 40 másodperc

- 60 másodperc

- 80 másodperc

- 100 másodperc

147. Melyik VPN-típus a legalkalmasabb a távoli hozzáférés támogatására és egyszerű bevezetésére?

- SSL VPN

- GRE over IPsec

- dinamikus többpontos VPN

- IPsec virtuális alagút interfész

148. Milyen típusú forgalmat lehet előre jelezhetőnek és zökkenőmentesnek nevezni?

- videó

- adat

- hang

149. Melyik sorkezelő mechanizmus nem rendelkezik prioritáskezeléssel vagy puffereléssel, hanem egyszerűen az érkezés sorrendjében továbbítja a csomagokat?

- FIFO

- LLQ

- CBWFQ

- WFQ

150. Tekintse meg az ábrát. Egy hálózati rendszergazda beállította az OSPFv2-t a két Cisco útválasztón. Az útválasztók nem tudnak szomszédsági kapcsolatot létesíteni. Mit kell tenni a probléma kijavításához az R2 útválasztón?

- Végezze el a no passive-interface Serial0/1 parancsot.

- Végezze el a „network 192.168.2.6 0.0.0.0 area 0” parancsot az R2 útválasztón.

- Állítsa be az R2 útválasztó router-id értékét 2.2.2.2-re.

- Végezze el a network 192.168.3.1 0.0.0.0 area 0 parancsot az R2 útválasztón.

151. Egy hálózati rendszergazda egy OSPF-problémát hárít el, amely a szomszédok közötti kapcsolódással kapcsolatos. Mit kell tennie a rendszergazdának?

- Győződjön meg arról, hogy az útválasztók prioritása minden útválasztón egyedi.

- Győződjön meg arról, hogy a DR/BDR-választás befejeződött.

- Győződjön meg arról, hogy a router-azonosító szerepel a hello csomagban.

- Győződjön meg arról, hogy a hello és a dead intervallum időzítői minden útválasztón azonosak.

152. Tekintse meg a mellékletet. Egy alkalmazott internet-hozzáférési jogosultságait visszaélés miatt visszavonták, de az alkalmazottnak továbbra is szüksége van a vállalati erőforrásokhoz való hozzáférésre. Melyik az a legmegfelelőbb ACL-típus és elhelyezés, amelyet ebben a helyzetben érdemes alkalmazni?

- szabványos bejövő ACL az R2 WAN-interfészén, amely az internethez csatlakozik

- standard ACL kimenő az R2 WAN-interfészén az internet felé

- standard ACL bejövő forgalomra az R1 G0/0 interfészen

- standard ACL kimenő forgalomra az R1 G0/0 interfészen

153. Egy ACL-t alkalmaznak bejövő forgalomra egy útválasztó interfészén. Az ACL egyetlen bejegyzésből áll:

access-list 100 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 172.17.200.0 0.0.0.255 eq www .

Ha az interfészen beérkezik egy csomag, amelynek forráscíme 192.168.10.244, célcíme 172.17.200.56, és protokollja 80, akkor a csomagot átengedik vagy elutasítják?

- elutasítva

- engedélyezve

154. Egy vállalat szerződést kötött egy hálózatbiztonsági céggel, hogy segítsen azonosítani a vállalati hálózat sebezhető pontjait. A cég egy csapatot küld a vállalati hálózat behatolási tesztjeinek elvégzésére. Miért használna a csapat olyan alkalmazásokat, mint az Nmap, a SuperScan és az Angry IP Scanner?

- hogy felderítsék a fájlokban és könyvtárakban található olyan telepített eszközöket, amelyek távoli hozzáférést és irányítást biztosítanak a támadóknak egy számítógép vagy hálózat felett

- hogy felderítsen bármilyen hackelésre vagy rosszindulatú szoftverre utaló nyomot egy számítógépen vagy hálózatban

- bináris fájlok visszafejtése exploitok írásakor és rosszindulatú programok elemzésekor

- hálózati eszközök, szerverek és gazdagépek nyitott TCP- vagy UDP-portjainak felderítésére

155. Melyik parancsot használnánk a NAT vagy PAT konfigurálásának részeként a forgalom által létrehozott dinamikus PAT-átalakítások megjelenítéséhez?

- show ip pat translations

- show ip cache

- show running-config

- show ip nat translations

156. Egy rendszergazda egy útválasztón egyterületes OSPF-et konfigurál. A közzéteendő hálózatok egyike a 172.16.91.0 255.255.255.192. Milyen helyettesítő maszkot használna a rendszergazda az OSPF hálózati utasításban?

- 0.0.31.255

- 0.0.0.63

- 0.0.15.255

- 0.0.7.255

157. Milyen típusú forgalomra vonatkozik az a követelmény, hogy a késleltetés nem haladhatja meg a 400 milliszekundumot (ms)?

- videó

- adat

- hang

158. Tekintse meg az ábrát. Melyik két konfigurációt használná egy szabványos hozzáférési lista létrehozásához és alkalmazásához az R1-en, hogy csak a 10.0.70.0/25 hálózati eszközök férhessenek hozzá a belső adatbázis-kiszolgálóhoz? (Válasszon kettőt.)

- A.
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# ip access-group 5 out

- B.
R1(config)# access-list 5 permit 10.0.54.0 0.0.1.255

- C.
R1(config)# interfész Serial0/0/0
R1(config-if)# ip access-group 5 in

- D.
R1(config)# hozzáférési lista 5 engedélyezés 10.0.70.0 0.0.0.127

- E.
R1(config)# access-list 5 permit any

159. Egy hálózati rendszergazda olyan szabványos ACL-t ír, amely elutasítja a 172.16.0.0/16 hálózatból érkező forgalmat, de minden egyéb forgalmat engedélyez. Melyik két parancsot kell használnia? (Válasszon kettőt.)

- Router(config)# access-list 95 deny 172.16.0.0 255.255.0.0

- Router(config)# access-list 95 permit any

- Router(config)# access-list 95 host 172.16.0.0

- Router(config)# access-list 95 deny 172.16.0.0 0.0.255.255

- Router(config)# access-list 95 172.16.0.0 255.255.255.255

- Router(config)# access-list 95 deny any

160. Tekintse meg az ábrát. A vállalat úgy döntött, hogy semmilyen, más meglévő vagy jövőbeli hálózatból induló forgalom nem juthat át a Kutatás-fejlesztési hálózatra. Továbbá a Kutatás-fejlesztési hálózatból származó forgalom sem juthat át a vállalat más meglévő vagy jövőbeli hálózataira. A hálózati rendszergazda úgy döntött, hogy ezeknek a követelményeknek a kiterjesztett ACL-ek felelnek meg leginkább. A megadott információk alapján mit fog tenni a hálózati rendszergazda?

- Egy ACL-t kell beállítani az R1 Gi0/0 interfészre, egy másikat pedig az R2 Gi0/0 interfészre.

- Ebben a helyzetben csak számozott ACL működik.

- Egy ACL-t helyezünk el az R2 Gi0/0 interfészen, egyet pedig az R2 S0/0/0 interfészen.

- Két ACL (mindkét irányban egy-egy) kerül az R2 Gi0/0 interfészre.

161. Melyik protokoll használ kisebb rétegszámokat annak jelzésére, hogy a szerver közelebb van a hitelesített időforráshoz, mint a nagyobb rétegszámok?

- TFTP

- SYSLOG

- NTP

- MPLS

162. Tekintse meg a mellékletet! Ha nem állítottak be kézzel útválasztó-azonosítót, akkor a Branch1 útválasztó milyen OSPF-útválasztó-azonosítót használna?

- 10.0.0.1

- 10.1.0.1

- 192.168.1.100

- 209.165.201.1

163. Illessze össze a HTTP-módszert a RESTful művelettel.

| POST | create |
| --- | --- |
| GET | olvasás |
| PUT/PATCH | frissítés |
| TÖRLÉS | törlés |

164. Tekintse meg a mellékletet. Egy webtervező felhívja a technikusot, hogy a web-s1.cisco.com webszerver nem érhető el webböngészőn keresztül. A technikus parancssori segédprogramokat használ a probléma ellenőrzésére és a hibaelhárítási folyamat megkezdésére. Melyik két dolog állapítható meg a problémával kapcsolatban? (Válasszon kettőt.)

- A 192.168.0.10 címen található webszerver elérhető a forrásgépről.

- A DNS nem tudja feloldani a web-s1.cisco.com szerver IP-címét.

- A forrásgép és a web-s1.cisco.com szerver között egy útválasztó nem működik.

- Probléma van a web-s1.cisco.com webszerver szoftverével.

- A forrásgép és a 192.168.0.10 című szerver közötti alapértelmezett átjáró nem működik.

165. Milyen típusú forgalmat jellemeznek úgy, hogy általában kiszámíthatatlan, inkonzisztens és szakaszos?

- videó

- hang

- adat

166. Illessze a funkciókat a megfelelő rétegekhez. (Nem minden lehetőséget használnak.)

| hozzáférési réteg | elosztó réteg | magréteg |
| --- | --- | --- |
| hálózati hozzáférést biztosít a felhasználó számára | megvalósítja a hálózati hozzáférési szabályokat | nagy sebességű gerinchálózati kapcsolatot biztosít |
| a hálózat peremét képviseli | meghatározza a 3. rétegű útválasztási határokat | összesítőként működik az összes campus-blokk számára |

167. Milyen típusú forgalomról van szó, amelyet úgy írnak le, hogy interaktív esetben magasabb prioritást igényel?

- hang

- adat

- videó

168. Melyik típusú VPN nyújt rugalmas lehetőséget a központi telephely és a fióktelepek összekapcsolására?

- IPsec virtuális alagút interfész

- MPLS VPN

- dinamikus többpontos VPN

- GRE IPsec felett

169. Egy vállalat szerződést kötött egy hálózatbiztonsági céggel, hogy segítsen feltárni a vállalati hálózat sebezhető pontjait. A cég egy csapatot küld ki, hogy behatolási teszteket hajtson végre a vállalati hálózaton. Miért használna a csapat fuzzereket?

- hogy felfedezze a számítógép biztonsági sebezhetőségeit

- hogy felderítse a számítógépben vagy a hálózatban található hackelésre vagy rosszindulatú szoftverekre utaló nyomokat

- hogy visszafejtsék a bináris fájlokat az exploitok írásakor és a rosszindulatú szoftverek elemzésekor

- hogy felfedezze a fájlokban és könyvtárakban telepített eszközöket, amelyek távoli hozzáférést és irányítást biztosítanak a támadóknak a számítógép vagy a hálózat felett

170. Tekintse meg a mellékletet. Egy hálózati rendszergazda úgy konfigurált egy szabványos ACL-t, hogy csak az R1-hez csatlakozó két LAN-hálózat férhessen hozzá ahhoz a hálózathoz, amely az R2 G0/1 interfészéhez csatlakozik, az R2 G0/0 interfészéhez viszont ne. A bevált gyakorlatok szerint hol kell alkalmazni a szabványos ACL-t?

- R1 S0/0/0 kimenő

- R2 G0/0 kimenő

- R2 S0/0/1 kimenő

- R1 S0/0/0 bejövő

- R2 G0/1 bejövő

171. Két OSPF-kompatibilis útválasztó van összekötve egy pont-pont kapcsolaton keresztül. Az ExStart állapotban melyik útválasztót választják ki elsőként a DBD-csomagok küldésére?

- az a router, amelyiknek a legmagasabb a router-azonosítója

- az a router, amelynek a csatlakozó interfészen a legalacsonyabb az IP-címe

- az a router, amelynek a csatlakozó interfészen a legmagasabb az IP-címe

- az a router, amelynek a legalacsonyabb a router-azonosítója

172. A linkállapot-alapú útválasztási folyamat melyik lépését írja le az a helyzet, amikor egy útválasztó Hello-csomagokat küld ki az összes OSPF-kompatibilis interfészen?

- a linkállapot-hirdetések cseréje

- a kijelölt útválasztó kiválasztása

- az alapértelmezett útvonal beillesztése

- szomszédsági kapcsolatok létrehozása

173. Egy vállalat szerződést kötött egy hálózatbiztonsági céggel, hogy segítsen feltárni a vállalati hálózat sebezhető pontjait. A cég egy csapatot küld ki, hogy behatolási teszteket hajtson végre a vállalati hálózaton. Miért használna a csapat forenzikus eszközöket?

- hogy hozzájusson olyan speciálisan kialakított operációs rendszerekhez, amelyekre a hackeléshez optimalizált eszközök vannak előre telepítve

- hogy felderítsék a számítógépeken vagy a hálózatban található hackelésre vagy rosszindulatú szoftverekre utaló nyomokat

- hogy felderítse a fájlokban és könyvtárakban elhelyezett eszközöket, amelyek távoli hozzáférést és irányítást biztosítanak a támadóknak a számítógép vagy a hálózat felett

- bináris fájlok visszafejtése exploitok írásakor és rosszindulatú programok elemzésekor

174. Tekintse meg a mellékletet. Egy hálózati rendszergazda beállította az OSPFv2-t a két Cisco útválasztón, de a PC1 nem tud csatlakozni a PC2-hez. Mi a legvalószínűbb probléma?

- Az R2 útválasztón az Fa0/0 interfész nincs aktiválva az OSPFv2 számára.

- Az Fa0/0 interfész passzív interfészként van konfigurálva az R2 útválasztón.

- Az S0/0 interfész passzív interfészként van konfigurálva az R2 útválasztón.

- Az R2 útválasztón az s0/0 interfész nincs aktiválva az OSPFv2 számára.

175. Az ABCTech egyes termékeinek automatizálását vizsgálja. Ezen termékek vezérléséhez és teszteléséhez a programozóknak Windows, Linux és MAC OS rendszerekre van szükségük a számítógépeiken. Melyik szolgáltatás vagy technológia támogatná ezt a követelményt?

- dedikált szerverek

- szoftveralapú hálózatok

- virtualizáció

- Cisco ACI

176. Egy hálózati mérnök észrevette, hogy néhány várt hálózati útvonalbejegyzés nem jelenik meg az útválasztási táblázatban. Melyik két parancs nyújt további információt az útválasztók szomszédságainak állapotáról, az időzítő-intervallumokról és a területazonosítóról? (Válasszon kettőt.)

- show ip protocols

- show ip ospf neighbor

- show running-configuration

- show ip ospf interface

- show ip route ospf

177. Melyik típusú VPN-nél történik a forgalom továbbítása a gerinchálózaton keresztül a magútválasztók között elosztott címkék felhasználásával?

- MPLS VPN

- GRE over IPsec

- IPsec virtuális alagút interfész

- dinamikus többpontos VPN

178. Melyik VPN-típusnál kerül egy nem biztonságos alagútprotokoll IPsec-kel való kapszulázásra?

- SSL VPN

- dinamikus többpontos VPN

- GRE over IPsec

- IPsec virtuális alagút interfész

179. Egy vállalat szerződést kötött egy hálózatbiztonsági céggel, hogy segítsen feltárni a vállalati hálózat sebezhető pontjait. A cég egy csapatot küld ki, hogy behatolási teszteket hajtson végre a vállalati hálózaton. Miért használna a csapat hackelésre szolgáló operációs rendszereket?

- hogy felderítsen bármilyen hackelésre vagy rosszindulatú szoftverre utaló nyomot a számítógépeken vagy a hálózatban

- hogy olyan, kifejezetten erre a célra tervezett operációs rendszereket szerezzen be, amelyekre a hackeléshez optimalizált eszközök vannak előre telepítve

- hogy algoritmusok segítségével titkosítsa az adatokat, megakadályozva ezzel a titkosított adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést

- bináris fájlok visszafejtésére exploitok írásakor és rosszindulatú programok elemzésekor

180. Melyik parancsot használnánk a NAT vagy PAT konfigurálásakor ahhoz, hogy egy interfészt a külső globális hálózat részének azonosítsunk?

- ip pat inside

- access-list 10 permit 172.19.89.0 0.0.0.255

- ip nat inside

- ip nat outside

181. Az új hardver beszerzésének elkerülése érdekében egy vállalat ki akarja használni a kihasználatlan rendszererőforrásokat, és össze akarja vonni a szerverek számát, miközben lehetővé teszi több operációs rendszer futtatását egyetlen hardverplatformon. Melyik szolgáltatás vagy technológia támogatná ezt a követelményt?

- adatközpont

- felhőszolgáltatások

- virtualizáció

- dedikált szerverek

182. Melyik típusú VPN irányítja a csomagokat virtuális alagútinterfészeken keresztül titkosítás és továbbítás céljából?

- MPLS VPN

- IPsec virtuális alagút interfész

- dinamikus többpontos VPN

- GRE IPsec felett

183. A linkállapot-alapú útválasztási folyamat melyik lépését írja le az, amikor az útválasztó elárasztja a hálózatot az egyes közvetlenül csatlakozó linkek linkállapotára és költségére vonatkozó információkkal?

- a topológiai táblázat felépítése

- az útválasztó-azonosító kiválasztása

- a linkállapot-hirdetések cseréje

- az alapértelmezett útvonal beillesztése

184. Milyen típusú forgalomról van szó, amely a hiba-helyreállítás szükségességétől függően vagy TCP-t, vagy UDP-t használ?

- videó

- hang

- adat

185. Tekintse meg a mellékletet. A vállalat vezérigazgatója azt kéri, hogy hozzanak létre egy ACL-t, amely engedélyezi az e-mail forgalmat az internet felé, és megtagadja az FTP-hozzáférést. Melyik az a legmegfelelőbb ACL-típus és elhelyezés, amelyet ebben a helyzetben érdemes alkalmazni?

- kiterjesztett kimenő ACL az R2 WAN-interfészén az internet felé

- standard ACL kimenő forgalomra az R2 S0/0/0 interfészen

- kiterjesztett ACL bejövő forgalomra az R2 S0/0/0 interfészen

- standard ACL bejövő forgalomra az R2 WAN-interfészén az internet felé

186. Melyik parancsot használnánk a NAT vagy PAT konfigurálásának részeként az átalakításhoz szükséges címkészlet meghatározásához?

- ip nat inside source static 172.19.89.13 198.133.219.65

- ip nat inside source list 24 interface serial 0/1/0 overload

- ip nat pool POOL-STAT 64.100.14.17 64.100.14.30 hálózati maszk 255.255.255.240

- ip nat outside

187. Mi a neve annak a rétegnek a Cisco határok nélküli kapcsolóhálózati tervezésében, amelyet a nagy sebességű kapcsolatokhoz és a hibák elszigeteléséhez használt gerinchálózatnak tekintenek?

- adatkapcsolati

- hozzáférési

- mag

- hálózat

- hálózati hozzáférés

188. Az ACL bejövő forgalomra vonatkozik az útválasztó interfészén. Az ACL egyetlen bejegyzésből áll:

access-list 210 permit tcp 172.18.20.0 0.0.0.47 any eq ftp

Ha az interfészen beérkezik egy csomag, amelynek forráscíme 172.18.20.40, célcíme 10.33.19.2, és protokollja 21, akkor a csomagot engedélyezik vagy elutasítják?

- engedélyezve

- elutasítva

189. Milyen típusú forgalmat jelöl az a kifejezés, amely alacsonyabb prioritást kap, ha nem feladatkritikus?

- videó

- adat

- hang

190. Melyik OSPF-táblázat azonos az ugyanazon OSPF-területen belüli összes konvergált útválasztón?

- útválasztási

- szomszéd

- szomszédság

- topológia

191. Egy ACL-t alkalmaznak bejövő forgalomra egy útválasztó interfészén. Az ACL egyetlen bejegyzésből áll:
access-list 100 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq www .

Ha az interfészen beérkezik egy csomag, amelynek forráscíme 192.168.10.45, célcíme 10.10.3.27, és protokollja 80, akkor a csomagot engedélyezik vagy elutasítják?

- engedélyezve

- elutasítva

192. Melyik protokoll teszi lehetővé a rendszergazda számára, hogy lekérdezéseket indítson az ügynökök felé az ügynöki MIB-ből származó információk eléréséhez?

- CBWFQ

- SYSLOG

- TFTP

- SNMP

193. Illessze össze a WAN-kapcsolat egyes elemeit a leírásukkal. (Nem minden lehetőséget használnak.)

| a helyi hurokra adatot továbbító eszközök vagy a szolgáltatóval való kommunikációra használt eszköz | adatátviteli berendezések |
| --- | --- |
| a vállalati hálózat peremén elhelyezkedő, a hálózati szolgáltató vonalához csatlakozó eszközök és belső vezetékek vagy a vállalati hálózat peremén található, a szolgáltatótól bérelt vagy tulajdonban lévő eszközök és belső vezetékek | ügyfélhelyszíni berendezések |
| egy épületben vagy komplexumban kialakított pont, amely elválasztja az ügyfél berendezéseit a szolgáltató berendezéseitől | határpont |
| az a jelenléti pont, amely a helyi szolgáltató létesítménye vagy épülete, és amely összeköti a CPE-t a szolgáltató hálózatával |  |
| ügyfélkészülékek, amelyek az ügyfél hálózatából vagy a gazdaszámítógépről továbbítják az adatokat a WAN-on keresztül történő átvitel céljából vagy olyan eszközök, amelyek a LAN-okat a WAN-hoz csatlakoztatják kommunikációs eszköz | adatátviteli berendezés |

194. Milyen típusú adatforgalomról mondják, hogy képes elviselni egy bizonyos mértékű késleltetést, ingadozást és adatvesztést anélkül, hogy ez észrevehető hatással járna?

- hang

- videó

- adat

195. Melyik kifejezés írja le azt a folyamatot, amikor a csomag fejlécéhez – a forráshoz a lehető legközelebb – egy értéket adnak hozzá, hogy a csomag megfeleljen egy meghatározott szabálynak?

- ellenőrzés

- forgalomjelölés

- súlyozott véletlenszerű korai észlelés (WRED)

- forgalomformálás

- tail drop

196. Mely három forgalommal kapcsolatos tényező befolyásolná egy adott WAN-kapcsolat típusának kiválasztását? (Válasszon hármat.)

- a kapcsolat költsége

- a forgalom mennyisége

- a telephelyek közötti távolság

- megbízhatóság

- biztonsági igények

- forgalom típusa

197. Melyik parancsot használnánk a NAT vagy PAT konfigurálásának részeként ahhoz, hogy a belső helyi címeket összekapcsoljuk a PAT-fordításhoz rendelkezésre álló címkészlettel?

- ip nat inside source list ACCTNG pool POOL-STAT

- ip nat translation timeout 36000

- ip nat inside source list 14 pool POOL-STAT overload

- ip nat inside source static 172.19.89.13 198.133.219.65

198. Melyik protokoll egy gyártófüggetlen 2. rétegű felderítési protokoll, amelyet az információs csomagok küldéséhez és fogadásához külön kell konfigurálni?

- SNMP

- MPLS

- LLDP

- NTP

199. Egy ACL-t alkalmaznak bejövő forgalomra egy útválasztó interfészén. Az ACL egyetlen bejegyzésből áll:
access-list 210 permit tcp 172.18.20.0 0.0.0.31 172.18.20.32 0.0.0.31 eq ftp .

Ha az interfészen beérkezik egy csomag, amelynek forráscíme 172.18.20.55, célcíme 172.18.20.3, és protokollja 21, akkor a csomagot engedélyezik vagy elutasítják?

- engedélyezve

- elutasítva

200. Tekintse meg az ábrát. A vállalati irányelvek előírják, hogy a szerverhálózathoz való hozzáférést kizárólag a belső alkalmazottakra kell korlátozni. Melyik az a legmegfelelőbb ACL-típus és elhelyezés, amelyet ebben a helyzetben érdemes használni?

A vállalati irányelvek előírják, hogy a szerverhálózathoz való hozzáférést kizárólag a belső alkalmazottakra kell korlátozni. Melyik az a legmegfelelőbb ACL-típus és elhelyezés, amelyet ebben a helyzetben érdemes alkalmazni?

- kiterjesztett kimenő ACL az R2 S0/0/1 porton

- standard kimenő ACL az R2 S0/0/0 interfészen

- standard ACL bejövő forgalomra az R2 internethez csatlakozó WAN interfészén

- kiterjesztett ACL bejövő forgalomra az R2 S0/0/0 porton

201. Egy technikus egy 2. rétegű kapcsolón dolgozik, és észreveszi, hogy a G0/5 porton folyamatosan megjelenik egy %CDP-4-DUPLEX_MISMATCH üzenet. Melyik parancsot kell a technikusnak kiadnia a kapcsolón a hibaelhárítási folyamat elindításához?

- show cdp neighbors

- show ip interface brief

- show interface g0/5

- show cdp

202. Melyik virtuális erőforrást kellene telepíteni egy hálózati szerverre a hardveres erőforrásokhoz való közvetlen hozzáférés biztosítása érdekében?

- VMware Fusion

- egy felügyeleti konzol

- egy dedikált VLAN

- 1-es típusú hipervizor

203. Tekintse meg az ábrát. Egy hálózati rendszergazda úgy konfigurált egy szabványos ACL-t, hogy csak az R1-hez csatlakozó két LAN-hálózat férhessen hozzá az R2 G0/1 interfészhez kapcsolódó hálózathoz. A bevált gyakorlatok szerint hol kell alkalmazni a szabványos ACL-t?

Vállalati hálózatok, biztonság és automatizálás (7.00-as verzió) – ENSA záróvizsga

- R2 G0/1 bejövő

- R2 S0/0/1 kimenő

- R1 S0/0/0 kimenő

- R2 G0/1 kimenő

- R2 G0/0 kimenő

204. Melyik OSPF-adatbázis azonos az ugyanazon OSPF-területen belüli összes konvergált útválasztón?

- szomszéd

- továbbítás

- link-állapot

- szomszédság

205. Mely két szempontot kell figyelembe venni egy névvel ellátott ACL létrehozásakor? (Válasszon kettőt.)

- Szükség esetén használjon alfanumerikus karaktereket.

- Használjon speciális karaktereket, például ! vagy * jeleket az ACL fontosságának jelzésére.

- Módosítsa az ACL-t szövegszerkesztő segítségével.

- Az ACL nevének megadásakor legyen leíró jellegű.

- A könnyebb olvashatóság érdekében használjon szóközöket a név és a leírás elválasztására.

206. Illessze a RESTful API-módszert a CRUD-funkcióhoz.

207. Milyen típusú adatforgalomra vonatkozik az a követelmény, hogy legalább 384 Kbps sávszélességre van szükség?

- hang

- adat

- videó

208. A linkállapot-alapú útválasztási folyamat melyik lépését írja le az, amikor az útválasztó beilleszti a legjobb útvonalakat az útválasztási táblába?

- a szomszéd elérhetetlenségének kijelölése

- az SPF algoritmus végrehajtása

- az azonos költségű útvonalak terheléselosztása

- a legjobb útvonal kiválasztása

209. Az Anycompany úgy döntött, hogy csökkenti környezeti lábnyomát azáltal, hogy csökkenti az energiaköltségeket, kisebb létesítménybe költözik és ösztönzi a távmunkát. Melyik szolgáltatás vagy technológia támogatná ezt a követelményt?

- adatközpont

- virtualizáció

- felhőszolgáltatások

- dedikált szerverek

210. Melyik QoS-technika egyenletessé teszi a csomagok kimeneti sebességét?

- policing

- alakítás

- súlyozott véletlenszerű korai észlelés

- Integrált szolgáltatások (IntServ)

- jelölés

211. Tekintse meg a mellékletet. A vállalat IP-telefonokat biztosított a 192.168.10.0/24 hálózaton dolgozó alkalmazottak számára, és a hangforgalomnak elsőbbséget kell élveznie az adatforgalommal szemben. Melyik az a legjobb ACL-típus és elhelyezés, amelyet ebben a helyzetben érdemes használni?

- kiterjesztett ACL bejövő forgalomra az R1 G0/0 interfészen

- kiterjesztett ACL kimenő forgalomra az R2 WAN-interfészen az internet felé

- kiterjesztett ACL kimenő forgalomra az R2 S0/0/1 interfészen

- kiterjesztett ACL-ek bejövő forgalomra az R1 G0/0 és G0/1 interfészeken

212. Egy hálózati technikus az SNMPv3 beállításait végzi, és az SNMPv3 biztonsági szintjét „authPriv”-re állította be. Mi jellemzi ennek a szintnek a használatát?

- a csomag hitelesítését kizárólag az SHA algoritmus segítségével végzi

- a csomagot a felhasználónév vagy a közösségi karakterlánc karakterlánc-egyezésével hitelesíti

- a csomagot vagy az HMAC MD5 módszerrel, vagy az SHA módszerrel hitelesíti

- a csomagot a HMAC MD5 vagy a HMAC SHA algoritmusok és a felhasználónév segítségével hitelesíti